报告编号：Xyyyy-nnn

分类号：TMnn

密级：公开

本地通信管理App应用指导手册

中国电力科学研究院有限公司

2022年06月

目录

编制说明	3

1	范围	4

2	规范性引用文件	5

3	约束条件	5

3.1	开发环境	5

3.2	安装要求	5

3.3	APP名称	5

4	典型交互流程及注意事项	5

4.1	数据中心APP注册	5

4.2	其他APP订阅事件（0001H，0002H）	6

4.3	普通型数据读写功能	6

4.4	记录型数据读写功能	9

4.5	数据删除功能	11

消息接口删除	11

自动删除	12

4.6通知事件	12

5	典型功能实现及注意事项（根据实际情况列举）	12

5.1	配置文件/data/app/dbCenter/cfg/dbCenterData.cfg说明	13

5.2	抄表功能	13

5.3	事件数据存储	15

5.4	数据统计和删除功能	17

6	调试维护	18

6.1	Log日志	18

7	典型问题列举	19

7.1	0013H读取记录型数据需要mac校验	19

7.2	终端相关记录型数据，读取失败	19

7.3	数据修改后，其他APP的数据未修改	19

7.4	0020H 获取普通型数据条数错误	20

7.5	终端一秒内出现多个电表发生同一事件，数据中心当做重复数据覆盖存储	20

7.6	单步读取数据失败	20

7.7	数据初始化后，数据未删除	21

7.8	数据成功写入数据中心，一段时间后，数据查询不到	21

8	对外消息接口（对应接口及接入规范，便于文档版本的对应）	21

编制说明

版本修订记录表

| 制/修订日期 | 版本号 | 主要修订内容 | 制/修订人 | 批 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022-06-09 | 1.0 | 首版 | 中国电力科学研究院有限公 司 |  |

- 范围

本手册适用于22版集中器（以下简称“终端”）中本地通信管理APP的使用指导。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《集中器I型通用技术规范》

《用电信息采集系统技术规范 第4部分：软件及接口技术要求》

《QGDW10376.2—2019用电信息采集系统通信协议第2部分：集中器本地通信模块接口》

- 约束条件

  - 开发环境

编译器：gcc-linaro-4.9-2016.02-x86_64_arm-linux-gnueabihf

  - 安装要求

电科院发布的APP软件安装包名称ccoRouter.tar。在存在安全加固APP的操作系统中，将ccoRouter.tar拷贝到/usr/local/extapps，由安全加固APP启动。不存在安全加固APP的操作系统中，将ccoRouter.tar解压到/usr/local/extapps中，进入/usr/local/extapps/ccoRouter/bin文件夹，执行sudo ./startup_app.sh，完成APP启动。

此外需要注意，为确保本地通信管理APP稳定运行，要求硬件CPU主频不低于800MHz，内存空间不低于1GB。作为APP载体的终端硬件，需保证已安装了相应的驱动。需要系统支持APP容器化部署和运行

  - APP名称

本地通信管理APP名称：ccoRouter

- 典型交互流程及注意事项

  - 与系统管理器之间的消息交互

- APP注册（IID=0001H，IOP=0010H）

本地通信管理APP发送消息：

03 02 00 02 05 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 73 6D 69 4F 53 00 10 00 01 00 4B 00 00 5E 0A 0D 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 04 00 00 00 1E 00 03 FF FF 00 04 FF FF 00 05 FF FF 07 31 2E 30 2E 30 2E 31 07 E5 07 08 0A 10 00 18 01 02 03 04 05 06 07 08 08 07 06 05 04 03 02 01 08 07 06 05 04 03 02 01

本地通信管理APP接收消息：

02 02 00 02 05 4D 2D 73 6D 69 4F 53 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 10 00 01 00 01 01

- 心跳（IID=0000H，IOP=0010H）

本地通信管理APP接收消息：

01 BD 17 00 00 4D 2D 73 6D 69 4F 53 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 10 00 00 00 00

本地通信管理APP发送消息：

00 BD 17 00 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 73 6D 69 4F 53 00 10 00 00 00 04 00 00 00 00

  - 与显示之间的消息交互

- APP注册（IID=0007H，IOP=0010H）

本地通信管理APP发送消息：

01 00 00 04 01 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 64 65 73 6B 74 6F 70 47 75 69 00 10 00 07 00 81 95 09 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 08 B1 BE B5 D8 CD A8 D0 C5 81 80 01 FC 00 00 01 FC 00 00 31 FC FF FC 30 1C FF FC 30 1C FF FC 31 9C C3 0C 01 9C C3 0C 01 9C C3 0C FF 9C FF FC FF 9C FF FC FF 9C FF FC FF 9C C3 0C 01 9C C3 0C 01 9C C3 0C 31 9C C3 0C 30 00 FF FC 30 00 FF FC 31 9C FF FC 01 9C C3 0C 01 9C C3 0C FF 9C C3 0C FF 9C FF FC FF 9C FF FC FF 9C FF FC 01 9C C3 0C 01 9C C3 0C 31 9C C3 0C 30 1C C3 0C 30 1C FF FC 31 FC FF FC 01 FC 00 00 01 FC 00 00

本地通信管理APP接收消息：

00 00 00 04 01 4D 2D 64 65 73 6B 74 6F 70 47 75 69 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 10 00 07 00 04 00 00 00 03

  - 与高级APP之间的消息交互

- 上报事件数据（IID=0003H，IOP=0001H）

高级APP接收消息：

03 06 00 02 04 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 01 00 03 00 17 F2 09 02 01 02 04 07 01 06 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00

- 添加表档案（IID=0003H，IOP=0020H）

本地通信管理APP接收消息：

01 0F 00 01 1F 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 20 00 03 00 13 01 F2 09 02 01 20 31 90 01 67 72 00 00 00 00 00 00 03 CB

本地通信管理APP发送消息：

00 0F 00 01 1F 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 20 00 03 00 01 01

- 删除表档案（IID=0003H，IOP=0021H）

本地通信管理APP接收消息：

01 90 04 05 33 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 21 00 03 00 0B F2 09 02 01 01 33 36 98 45 99 02

本地通信管理APP发送消息：

00 90 04 05 33 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 21 00 03 00 01 00

- 清空表档案（IID=0003H，IOP=0022H）

本地通信管理APP接收消息：

01 0D 00 01 1B 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 22 00 03 00 04 F2 09 02 01

本地通信管理APP发送消息：

00 0D 00 01 1B 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 22 00 03 00 01 01

- 上报抄表数据（IID=0003H，IOP=0031H）

高级APP接收消息：

01 67 00 0E AF 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 31 00 03 00 39 F2 09 02 01 00 00 00 00 00 06 02 24 68 06 00 00 00 00 00 68 91 18 33 32 34 33 69 3B 39 33 4C 84 34 33 88 85 34 33 B8 85 34 33 A8 84 34 33 3D 16 01 00 00 03 00 00 00 00 00

- 数据透传（IID=0003H，IOP=0033H）

本地通信管理APP接收消息：

01 1C 06 04 9D 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 33 00 03 00 3A F2 09 02 01 00 00 00 32 00 0A 2F 68 2F 00 41 05 00 38 00 00 07 31 00 00 00 00 00 24 02 00 00 00 00 13 01 00 02 00 00 10 68 24 02 00 00 00 00 68 11 04 33 33 34 33 D8 16 C8 16

本地通信管理APP发送消息：

00 1C 06 04 9D 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 33 00 03 00 34 33 68 33 00 81 04 00 00 00 00 07 24 02 00 00 00 00 31 00 00 00 00 00 13 01 00 00 00 02 14 68 24 02 00 00 00 00 68 91 08 33 33 34 33 5B 38 33 33 55 16 CD 16

- 启动搜表（IID=0003H，IOP=0034H）

本地通信管理APP接收消息：

01 DD 00 00 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 34 00 03 00 0E F2 09 02 01 57 A0 45 69 00 00 00 00 01 01

本地通信管理APP发送消息：

00 DD 00 00 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 34 00 03 00 01 01

- 暂停搜表（IID=0003H，IOP=0035H）

本地通信管理APP接收消息：

01 DD 00 00 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 35 00 03 00 04 F2 09 02 01

本地通信管理APP发送消息：

00 DD 00 00 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 35 00 03 00 01 01

- 上报搜表数据（IID=0003H，IOP=0036H）

高级APP接收消息：

03 02 00 02 04 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 36 00 03 00 1C F2 09 02 01 01 00 01 01 FF 00 00 00 00 01 00 00 00 00 02 24 00 00 00 00 00 00 02 00

高级APP应答消息：

02 02 00 02 04 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 36 00 03 00 00

- 获取从节点监控延时（IID=0003H，IOP=0037H）

本地通信管理APP接收消息：

01 E9 A6 14 7B 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 37 00 03 00 3A F2 09 02 01 20 31 90 01 67 71 03 2E 68 2C 00 43 05 71 67 01 90 31 20 00 97 A7 10 00 08 05 01 0E 00 10 02 01 00 01 10 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 D4 16

本地通信管理APP发送消息：

00 E9 A6 14 7B 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 37 00 03 00 02 00 01

- 从节点监控（IID=0003H，IOP=0038H）

本地通信管理APP接收消息：

01 27 02 04 BF 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 38 00 03 00 40 F2 09 02 01 03 20 31 90 01 67 71 06 0B 00 3C 00 00 2E 68 2C 00 43 05 71 67 01 90 31 20 00 97 A7 10 00 08 05 01 17 00 10 02 00 00 01 10 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CD 06 16

本地通信管理APP发送消息：

00 27 02 04 BF 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 38 00 03 00 41 40 68 3E 00 C3 05 71 67 01 90 31 20 00 27 B9 90 00 25 85 01 17 00 10 02 00 01 01 05 06 00 0D 23 67 06 00 03 45 A0 06 00 03 48 36 06 00 03 4B 81 06 00 03 4A 10 00 00 01 00 04 3D AC 35 E9 89 DD 16

- 获取广播延时（IID=0003H，IOP=0039H）

本地通信管理APP接收消息：

01 86 BA 13 63 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 39 00 03 00 22 F2 09 02 01 03 1C 68 1A 00 43 C0 AA 00 5E F7 07 01 04 40 00 7F 00 1C 07 E5 07 16 09 1A 00 00 51 6F 16

本地通信管理APP发送消息：

00 86 BA 13 63 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 39 00 03 00 02 00 01

- 广播（IID=0003H，IOP=003AH）

本地通信管理APP接收消息：

01 90 BA 13 67 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 3A 00 03 00 24 F2 09 02 01 03 00 00 1C 68 1A 00 43 C0 AA 00 5E F7 07 01 05 40 00 7F 00 1C 07 E5 07 16 09 1A 02 00 0B 22 16

本地通信管理APP发送消息：

00 90 BA 13 67 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 3A 00 03 00 01 01

- 模块地址设置（IID=0003H，IOP=003BH）

本地通信管理APP接收消息：

01 BB 00 01 13 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 3B 00 03 00 0A F2 09 02 01 10 73 87 00 00 01

本地通信管理APP发送消息：

00 BB 00 01 13 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 3B 00 03 00 01 01

- 当前档案数量（IID=0003H，IOP=003DH）

本地通信管理APP接收消息：

01 A4 00 01 F7 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 3D 00 03 00 04 F2 09 02 01

本地通信管理APP发送消息：

00 A4 00 01 F7 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 3D 00 03 00 04 00 00 00 03

- 主动抄表（IID=0003H，IOP=003EH）

本地通信管理APP接收消息：

01 70 B1 0E 11 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 3E 00 03 00 1D F2 09 02 01 03 0B 00 00 00 00 00 06 10 68 06 00 00 00 00 00 68 11 04 33 32 34 33 B7 16

本地通信管理APP发送消息：

00 70 B1 0E 11 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 3E 00 03 00 01 01

- 暂停抄表（IID=0003H，IOP=0040H）

本地通信管理APP接收消息：

01 4F 00 0C 7B 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 40 00 03 00 04 F2 09 02 01

本地通信管理APP发送消息：

00 4F 00 0C 7B 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 40 00 03 00 01 01

- 恢复抄表（IID=0003H，IOP=0041H）

本地通信管理APP接收消息：

01 4F 00 0C 7B 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 41 00 03 00 04 F2 09 02 01

本地通信管理APP发送消息：

00 4F 00 0C 7B 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 41 00 03 00 01 00

- 重启抄表（IID=0003H，IOP=0042H）

本地通信管理APP接收消息：

01 4F 00 0C 7B 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 42 00 03 00 04 F2 09 02 01

本地通信管理APP发送消息：

00 4F 00 0C 7B 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 42 00 03 00 01 01

- 查询档案（IID=0003H，IOP=0043H）

本地通信管理APP接收消息：

01 A4 02 00 00 4E 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 43 00 03 00 08 F2 09 02 01 00 01 00 0A

本地通信管理APP发送消息：

00 A4 02 00 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4E 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 43 00 03 00 2B 03 20 31 90 01 67 71 00 00 00 00 00 00 03 CB 00 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 02 6B 00 00 00 00 00 34 00 00 00 00 00 00 03 CB

- 查询HPLC信息（IID=0003H，IOP=0050H）

本地通信管理APP接收消息：

01 A4 02 00 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 50 00 03 00 05 F2 09 02 01 01

本地通信管理APP发送消息：

00 A4 02 00 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 50 00 03 00 01 01

- 上报HPLC信息（IID=0003H，IOP=0051H）

高级APP接收消息：

01 A4 02 00 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 51 00 03 00 14 F2 09 02 01 01 00 01 01 01 10 73 87 00 00 01 00 01 00 00 40

- HPLC频点设置（IID=0003H，IOP=0052H）

本地通信管理APP接收消息：

01 16 8F 04 2D 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 52 00 03 00 05 F2 09 02 01 01

本地通信管理APP发送消息：

00 16 8F 04 2D 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 52 00 03 00 01 01

- HPLC频点查询（IID=0003H，IOP=0053H）

本地通信管理APP接收消息：

01 24 03 04 D7 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 53 00 03 00 04 F2 09 02 01

本地通信管理APP发送消息：

00 24 03 04 D7 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 53 00 03 00 01 02

- HPLC台区识别（IID=0003H，IOP=0054H）

本地通信管理APP接收消息：

01 8B 05 0C 25 4D 2D 70 75 41 6D 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 54 00 03 00 05 F2 09 02 01 01

本地通信管理APP发送消息：

00 8B 05 0C 25 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 70 75 41 6D 72 00 54 00 03 00 01 01

- HPLC离网感知（IID=0003H，IOP=0055H）

本地通信管理APP接收消息：

01 06 1A 0C 37 4D 2D 70 75 41 6D 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 55 00 03 00 05 F2 09 02 01 01

本地通信管理APP发送消息：

00 06 1A 0C 37 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 70 75 41 6D 72 00 55 00 03 00 01 01

- HPLC拒绝节点上报（IID=0003H，IOP=0056H）

本地通信管理APP接收消息：

01 8F 05 0C 2B 4D 2D 70 75 41 6D 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 56 00 03 00 05 F2 09 02 01 01

本地通信管理APP发送消息：

00 8F 05 0C 2B 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 70 75 41 6D 72 00 56 00 03 00 01 01

- 查询抄表状态（IID=0003H，IOP=0060H）

本地通信管理APP接收消息：

01 74 02 0C 65 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 60 00 03 00 04 F2 09 02 01

本地通信管理APP发送消息：

00 74 02 0C 65 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 60 00 03 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00

- 查询抄表模块信息（IID=0003H，IOP=0061H）

本地通信管理APP接收消息：

01 8F 02 0C 71 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 61 00 03 00 04 F2 09 02 01

本地通信管理APP发送消息：

00 8F 02 0C 71 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 61 00 03 00 2C 00 00 01 01 37 F2 00 3C 00 0A 04 00 04 00 3C 00 00 10 73 87 00 00 01 07 F8 00 00 10 54 58 30 33 2D 32 30 30 36 30 38 2D 30 30 30 33

- 查询模块地址（IID=0003H，IOP=0062H）

本地通信管理APP接收消息：

01 74 02 0C 65 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 62 00 03 00 04 F2 09 02 01

本地通信管理APP发送消息：

00 74 02 0C 65 4D 2D 63 63 6F 52 6F 75 74 65 72 00 4D 2D 74 61 73 6B 4D 61 6E 61 67 65 72 00 62 00 03 00 06 00 00 00 00 00 31

- 典型功能实现及注意事项

  - 档案同步

在进行载波抄表前，需要采集类APP同步档案给本地通信管理APP。本地通信管理APP收到采集类APP的添加档案、删除档案等档案同步消息后，按照标准的载波档案同步流程与载波模块进行同步，从而使得载波模块根据档案进行组网，确保载波抄表正常。

涉及本地管理APP消息为：IID=0003H,添加表档案IOP=0020H；IID=0003H,删除表档案IOP=0021H；IID=0003H,清除表档案IOP=0022H。

  - 并发抄表功能

本地通信管理APP能够支持多块表同时进行抄读，即并发抄表。以此提升抄表效率，实现高频采集功能。本地通信管理APP对采集类APP下发的主动抄表请求，最多能缓存20块表的请求报文，超过该数量则会对主动抄表消息回应否认帧。本地通信管理APP默认最大载波并发数为5，即同一时间可对载波发送5条并发请求报文。对载波模块上报的并发响应帧，本地通信管理APP会第一时间通过消息返回给对应的采集类APP，同时继续等待采集类APP进行后续并发请求。

涉及本地管理APP消息为：IID=0003H,主动抄表IOP=003EH；IID=0003H,上报抄表数据IOP=0031H。

  - 从节点主动注册及台区识别

本地通信管理APP支持HPLC模块自动搜表和台区识别功能，可以实现电能表档案信息自下而上的档案同步，满足即装即采的需求。

涉及本地管理APP消息为：IID=0003H,启动搜表IOP=0034H；IID=0003H,暂停搜表IOP=0035H；IID=0003H,上报搜表数据IOP=0036H；IID=0003H,HPLC台区识别IOP=0054H。

- 调试维护

  - Log日志

本地通信管理APP的日志存放在/data/app/ccoRouter/log/。正常分为：

本地抄表运行日志（前缀为ccoRouter_run）;

本地抄表异常日志（前缀为ccoRouter_err）;

本地通信下行报文交互日志（前缀为frame_run）;

系统相关运行日志（前缀为OS-system_run）;

系统相关异常日志（前缀为OS-system_err）;

每类日志达到一定数量和大小后，会自动压缩备份。拷贝日志前，建议通过主站发送硬件复位命令，触发程序立即同步日志，以确保拷贝日志的内容完整。

- 典型问题列举

  - 模块识别及组网

程序运行首先需要做的事情，即模块识别。检查模块插入后，会等待本地通信主节点（简称cco）上报模块信息，正确获取模块信息后，进行同步档案，随后本cco会开始自动组网。

若现场发现网络不通等问题，可优先确认模块是否识别正确，以及档案是否正确同步。可在“frame_run”日志中，检索模块识别的3762帧和档案同步的3762帧，借助3762解析工具确认是否正确执模块识别和档案维护。

如果现场无法拷贝日志，也可以通过点抄、透传数据等手段，确认和载波表通信是否正常。同时也可以通过观察子节点模块（简称sta）状态灯来初步判定入网情况，一般情况模块灯不亮表示入网成功，仅当有数据交互时，收发等才会红绿交替闪烁。

  - 并发抄表

载波周期抄表主要依赖载波并发抄读。当现场反馈电表漏数据，可优先在“frame_run”日志中，检索并发抄读的3762帧，确认本地通信管理APP是否按照要求去	请求并发，以及载波cco有没有正常响应上报电表数据。

若存在采集器的半载台区，需要确认档案中采集器地址和电表地址是否正确配置，若配置错误，可能会影响并发抄表效率。

  - 广播校时

广播校时用于维护台区电表和终端之间的时间，当发现现场部分表计时钟偏差较大，影响日冻结、曲线等考核类数据采集，可以使用该操作进行表计时钟修复。判断广播校	时是否执行，也可以在“frame_run”日志中，检索相关3762命令。

  - HPLC信息查询

属于HPLC深化应用范畴，通过采集台区拓扑信息、相位信息、芯片ID、多网信息等，辅助分析台区运行状态是否存在异常，可实时监控台区拓扑关系，维护管理台区内各个sta版本等功能。

大部分省网都要求能够采集HPLC信息，且主站会展示载波拓扑、相位、芯片ID等信息，若发现部分信息内容不完整，可在“frame_run”日志中，检索相关3762	查询命令，判断是本地通信没有执行信息请求，还是请求后cco没有回复正确内容。

  - 档案维护

一般指搜表。部分网省要求即装即采，即要求本地通信能够正常执行采集类APP	发起的搜表指令，并将cco上报的从节点注册信息正确解析，并上报给响应APP。

若反馈档案维护失败或者上报信息不完整。可在“frame_run”日志中，检索相关3762命令，判断本地通信管理APP是否正常激活从节点上报、cco是否正常将台区电表上报	给ccoRouter、ccoRouter在收到cco的上报后，有没有及时通知给响应APP。

档案管理注意事项：每个app只能操作自己的档案，要保证app档案的唯一性，不可多个app使用同一份档案，例如 app1下发档案A，app2抄读档案A。或者app1的档案为A,不允许app1抄读档案B。当前22版集中器默认由采集任务调度管理APP对本地通信管理APP进行档案增删改。

  - 载波停上电通知

一般用于研判台区停上电。借助该通知，可以快速定位是终端异常停电还是整个台区停电。若台区停电、上电后未能收到cco的上报。可借助“frame_run”日志，分析本地通信管理APP是否收到载波停上电上报。以此判断是APP程序有异常，还是cco出现异常。

  - 事件上报

要求主动感知载波事件上报，若在现场终端一直未能有相关事件上报主站，此时可通过“frame_run”日志，分析cco有没有主动进行事件上报（规约数据项为AFN=06，FN=5）。若有上报，则需要进一步分析ccoRouter在收到事件上报后是否正常去处理。

  - 端口占用

要求只有本地通信管理APP使用载波串口，其他与载波相关的采集APP通过mqtt接口通讯，不允许直接使用串口通讯。否则会造成冲突。

- 对外消息接口

- IID=0003H

- 本地通信管理（ccoRouter）消息接口定义

| IOP | 接口名称 | 接口定义 |
| --- | --- | --- |
| 0001 | 上报事件数据 | 事件内容 ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 设备类型 unsigned， 协议类型 unsigned， 数据帧 octet-string， 抄读信息 PLC_READING_INFO OPTIONAL } |
| 0002 | 上报离网事件 | 离网节点 ∷= SEQUENCE { 从节点地址 octet-string(SIZE(6))， 状态变化 unsigned， 离线时长 double-long-unsigned（单位：s）， 离线原因 unsigned } 事件内容 ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 离网信息 SEQUENCE OF 离网节点， 抄读信息 PLC_READING_INFO OPTIONAL } |
| 0010 | 抄表端口配置 | REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 端口配置 enum { 删除 （0）， 添加 （1） } } ACK ∷= bool |
| 0020 | 添加表档案 | AMR_METER ∷= SEQUENCE { 档案地址 octet-string(SIZE(6))， 档案MAC octet-string(SIZE(6))， 协议类型 unsigned， 通信参数 unsigned } 档案信息 ∷= SEQUENCE OF { 端口号 double-long-unsigned， |

| IOP | 接口名称 | 接口定义 |
| --- | --- | --- |
| 0020 | 添加表档案 | 电能表档案 AMR_METER } REQ ∷= 档案信息 ACK ∷= bool |
| 0021 | 删除表档案 | REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 档案列表 SEQUENCE OF octet-string(SIZE(6)) } ACK ∷= bool |
| 0022 | 清除表档案 | REQ ∷= double-long-unsigned（端口号） ACK ∷= bool |
| 0031 | 上报抄表数据 | PLC_READING_INFO ∷= SEQUENCE { 中继路由级数 unsigned， 信道标识 unsigned， 载波抄读相位 unsigned， 载波信号品质 unsigned， 载波标志 unsigned， 保留 octet-string(SIZE(3)) } ACK ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 载波从节点地址 octet-string(SIZE(6))， 协议类型 unsigned， 数据帧 octet-string， 抄读信息 PLC_READING_INFO OPTIONAL } |
| 0033 | 数据透传 | REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 通讯控制字 com_dcb， 帧超时时间 long-unsigned（单位：s）， 字符超时时间 long-unsigned（单位：ms）， 发送数据内容 octet-string } ACK（接收报文）∷= octet-string |
| 0034 | 启动搜表 | REQ ∷= SEQUENCE { |

| IOP | 接口名称 | 接口定义 |
| --- | --- | --- |
| 0034 | 启动搜表 | 端口号 double-long-unsigned， 开始时间 double-long， 持续时间 double-long， 从节点重发次数 unsigned， 随机等待时间片个数 unsigned } ACK ∷= bool |
| 0035 | 暂停搜表 | REQ（端口号） ∷= double-long-unsigned ACK ∷= bool |
| 0036 | 上报搜表数据 | ACK ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 载波传输附加信息 PLC_READING_INFO OPTIONAL， 表计档案 SEQUENCE OF AMR_METER } |
| 0037 | 获取从节点监控延时 | REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 载波从节点地址 octet-string(SIZE(6))， 协议类型 unsigned， 报文内容 octet-string } ACK（通信延时）∷= long-unsigned（单位：秒） |
| 0038 | 从节点监控 | REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 协议类型 unsigned， 载波从节点地址 octet-string(SIZE(6))， 通信控制字 com_dcb， 帧超时时间 long-unsigned（单位：s）， 字节超时时间 long-unsigned（单位：ms）， 报文内容 octet-string } ACK（接收报文）∷= octet-string |
| 0039 | 获取广播延时 | REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 协议类型 unsigned， 报文内容 octet-string } |

>

| IOP | 接口名称 | 接口定义 |
| --- | --- | --- |
| 0039 | 获取广播延时 | ACK（通信延时）∷= long-unsigned（单位：秒） |
| 003A | 广播 | REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 协议类型 unsigned， 通信控制字 com_dcb， 报文内容 octet-string } ACK ∷= bool |
| 003B | 模块地址设置 | REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 模块地址 octet-string(SIZE(6)) } ACK ∷= bool |
| 003D | 当前档案数量 | REQ（端口号） ∷= double-long-unsigned ACK ∷= double-long-unsigned |
| 003E | 主动抄表 | REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 通信控制字 com_dcb， 表计地址 octet-string(SIZE(6))， 报文内容 octet-string } ACK∷= bool |
| 0040 | 暂停抄表 | REQ（端口号）∷= double-long-unsigned ACK ∷= bool |
| 0041 | 恢复抄表 | REQ（端口号）∷= double-long-unsigned ACK ∷= bool |
| 0042 | 重启抄表 | REQ（端口号）∷= double-long-unsigned ACK ∷= bool |
| 0043 | 查询档案 | REQ（参数）∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 档案起始序号 long-unsigned， 档案数量 long-unsigned } ACK ∷= SEQUENCE OF AMR_METER |

| IOP | 接口名称 | 接口定义 |
| --- | --- | --- |
| 0051 | 上报HPLC查询信息 | { 节点序号 long-unsigned， 节点地址 octet-string(SIZE(6))， 节点相位信息 octet-string(SIZE(2)) } AMR_HPLC_MASTERID ∷= SEQUENCE { 模块厂商代码 visible-string(SIZE(2))， 模块ID长度 unsigned， 模块ID格式 unsigned， 模块ID visible-string } AMR_HPLC_SLAVEID ∷= SEQUENCE { 从节点序号 long-unsigned， 从节点地址 octet-string(SIZE(6))， 从节点类型 unsigned， 从节点模块厂商代码 visible-string(SIZE(2))， 从节点模块ID长度 unsigned， 从节点模块ID格式 unsigned， 从节点模块ID visible-string } AMR_VERSION_INFO ∷= SEQUENCE { 厂商代码 visible-string(SIZE(2))， 芯片代码 visible-string(SIZE(2))， 版本日期 Date， 软件版本 long-unsigned } REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 起始序号 long-unsigned OPTIONAL， 信息 CHOICE { 网络拓扑信息 [1] SEQUENCE OF AMR_HPLC_TOPOLOGYINFO， 宽带载波芯片信息 [2] SEQUENCE OF AMR_HPLC_CHIPINFO， 多网络信息 [3] AMR_HPLC_NETSINFO， 节点相线信息 [4] SEQUENCE OF AMR_HPLC_PHASEINFO， 网络规模 [5] long-unsigned， |

| IOP | 接口名称 | 接口定义 |
| --- | --- | --- |
| 0051 | 上报HPLC查询信息 | 主节点模块ID信息 [6] AMR_HPLC_MASTERID， 从节点ID信息 [7] SEQUENCE OF AMR_HPLC_SLAVEID， 模块版本信息 [8] AMR_VERSION_INFO } } ACK ∷= bool |
| 0052 | HPLC频点设置 | REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 频点 unsigned } ACK ∷= bool |
| 0053 | HPLC频点查询 | REQ（端口号）∷= double-long-unsigned ACK（频点）∷= unsigned |
| 0054 | HPLC台区识别 | REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 开关 unsigned } ACK ∷= bool |
| 0055 | HPLC离网感知 | REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 开关 unsigned } ACK ∷= bool |
| 0056 | HPLC拒绝节点上报 | REQ ∷= SEQUENCE { 端口号 double-long-unsigned， 开关 unsigned } ACK ∷= bool |
| 0060 | 查询抄表状态 | REQ（端口号）∷= double-long-unsigned ACK ∷= SEQUENCE { 最近一次接收时间 double-long-unsigned， 模块抄表状态 double-long， 模块搜表状态 double-long， 自动抄表状态 double-long， 清除路由次数 long-unsigned， |

>

| IOP | 接口名称 | 接口定义 |
| --- | --- | --- |
| 0060 | 查询抄表状态 | 数据初始化次数 long-unsigned， 参数初始化次数 long-unsigned， 复位模块次数 long-unsigned } |
| 0061 | 查询抄表模块信息 | REQ（端口号）∷= double-long-unsigned ACK ∷= SEQUENCE { 本地通信模式字 octet-string(SIZE(6))， 从节点监控最大超时 long-unsigned， 广播最大超时时间 long-unsigned， 最大支持报文长度 long-unsigned， 升级最大单个包长度 long-unsigned， 升级操作等待时间 unsigned， 广播成功延时时间 long-unsigned， 模块地址 octet-string(SIZE(6))， 支持的最大从节点数量 long-unsigned， 当前从节点数量 long-unsigned， 模块版本 visible-string } |
| 0062 | 查询模块地址 | REQ（端口号）∷= double-long-unsigned ACK ∷= octet-string(SIZE(6)) |
| - 注1：端口号定义参见Q/GDW 11778—2017关于输入/输出端口OAD； - 注2：协议类型：0—透明传输；1—DL/T 645-1997；2—DL/T 645-2007；3—Q/GDW 11778—2017。 |  |  |